Безопасность жизнедеятельности населения во многом зависит от грамотных действий каждого гражданина. Ни для кого не секрет, что пожары и гибель на них людей чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей.

Средства индивидуальной защиты при пожаре

В зависимости от назначения средства индивидуальной защиты граждан при пожаре подразделяются на:

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели);

средства защиты кожных покровов тела человека (специальные огнестойкие накидки).

По принципу действия самоспасатели подразделяются на:

изолирующие (со сжатым воздухом или с химически связанным кислородом);

фильтрующие.

По назначению изолирующие самоспасатели подразделяются на:

самоспасатели общего назначения с номинальным временем защитного действия не менее 15 мин;

самоспасатели специального назначения с номинальным временем защитного действия не менее 20 мин.

- Изолирующие самоспасатели

Самоспасатели с химически связанным кислородом – средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором выдыхаемый человеком воздух после очистки от двуокиси углерода и добавления кислорода повторно используется для дыхания. Предназначенный для дыхания кислород содержится в химически связанном состоянии в виде твердого кислородосодержащего продукта.

Самоспасатель резервуарный со сжатым воздухом – средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором весь запас воздуха хранится в баллоне в сжатом состоянии. Вдох осуществляется из баллона, а выдох – в атмосферу.

Самоспасатели изолирующего типа – эффективное защитное средство для защиты людей при пожарах с большим задымлением, а также при чрезвычайных ситуациях с высокой степенью химической опасности. Такие самоспасатели полностью изолируют дыхательные органы от внешней среды, что необходимо в случаях отсутствия либо критического недостатка содержания кислорода в воздухе (менее 17%), защищают голову и глаза от токсического и теплового воздействия и позволяют произвести эвакуацию или выполнить необходимые работы в зоне задымленных помещений.

Самоспасатели фильтрующие

Самоспасатели фильтрующие – средство индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и головы человека от дыма и токсичных газов (в т.ч. оксида углерода), образующихся при пожаре. Самоспасатель является изделием одноразового применения. На футляре (сумке) самоспасателя должны быть нанесены пиктограммы по правилам приведения в действие самоспасателя. Герметичная упаковка и футляр (сумка) самоспасателя должна позволять быстрое вскрытие руками, но препятствовать случайному вскрытию.

### Специальная огнестойкая накидка

Специальная огнестойкая накидка предназначена для предотвращения возгорания одежды и защиты тела человека от открытого пламени, повышенных температур и теплового излучения при обеспечении безопасной эвакуации в условиях пожара. Кроме основного назначения специальная огнестойкая накидка может использоваться как первичное средство пожаротушения: как кошма для изоляции очага возгорания, а также в качестве носилок для транспортирования пострадавших из зоны пожара. Конструкция накидки должна быть надежна и проста в эксплуатации, чтобы её мог использовать любой человек без предварительной подготовки. В состав накидки должны входить усилительные элементы и элементы, позволяющие использовать её в качестве покрывала и носилок.