Памятка

О правилах пожарной безопасности при использовании

отопительных и электрических приборов в жилых домах.

Чтобы не допустить пожара в жилом доме следует выполнять следующие правила:

- не пользоваться печами, имеющими трещины, не исправные дверцы, недостаточные разделки от дымохода до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

- не растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

- не перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле печей.

- не топить углем, коксом или газом печи, не приспособленные для этой цели.

- не оставлять без надзора топящиеся печи, заженные керосинки, керогазы, примусы, газовые плиты, включенные в электросеть электроплитки, утюги, самовары, телевизоры, и т.д., а также поручать надзор за ними малолетним детям.

- не использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов.

- не устанавливать в чердаках горизонтальных боровов и прочистных отверстий в дымовых трубах.

- хранить горючие материалы, хозяйственные или другие вещи за исключением оконных рам, которые нужно складывать не ближе 1 метра от дымоходов.

- не устанавливать временные металлические печи без разрешения государственного пожарного надзора.

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

- не пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

- не включать в электросеть одновременно несколько электроприборов.

- не заклеивать провода бумагой и обоями.

- вместо заводских электропредохранителей не применять самодельные вставки (жучки).

- не устраивать временной электропроводки, не крепить провода гвоздями, не подвешивать за провода разные предметы.

- Не обертывать на электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

- не пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

- не размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы.

- не эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

- в случае пожара нужно немедленно вызвать пожарную охрану по телефону № 01, указав адрес пожара и что горит.

- до прибытия пожара охраны необходимо приступить к тушению пожара, используя для этого все имеющиеся средства.

Граждане,

будьте осторожны с огнем, берегите жилища от пожара!

ОНД по Камешковскому району